建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：       实验室扩建项目

建设单位（盖章）：陕西西宇无损检测有限公司

编制日期：               二〇二三年二月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | # 实验室扩建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位 联系人 | 李阳 | 联系方式 | 18182646886 |
| 建设地点 | 陕西省杨凌示范区工业园区二路北侧 |  |  |
| 地理坐标 | （东经：108度5分4.139秒，北纬：34度17分9.344秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | M7452检测服务 | 建设项目 行业类别 | 四十五、研究和试验发展98专业实验室、研发（试验）基地 |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门 （选填） | / | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | / |
| 总投资 （万元） | 80 | 环保投资（万元） | 3.0 |
| 环保投资 占比（%） | 3.75 | 施工工期 | 2023年2月~2023年3月 |
| 是否开工建设 | 否 是 | 用地（用海） 面积（m2） | 228 |
| 专项评价 设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性 分析 | 1、产业政策相符性分析 本项目属于检测服务。根据中华人民共和国发展和改革委员会第29号令《产业结构调整指导目录（2022年本）》，本项目属于鼓励类中的“三十一、科技服务业 6、分析、试验、测试以及相关技术咨询与研发服务”；且项目不在《市场准入负面清单（2022年）》，因此本项目建设符合国家及地方现行的产业政策。 2、“三线一单”符合性分析 根据《杨凌示范区“三线一单”生态环境分区管控方案》（杨管【2021】2号）以及《杨凌示范区生态环境管控单元分布示意图》，本项目所在地位于重点管控单元。项目与“三线一单” 符合性分析具体见表1-1。 本项目与“三线一单”符合性分析 内容; 符合性分析. 生态保护红线; 项目位于杨凌示范区工业园区二路北侧，用地性质为工业用地。项目所在地属于杨凌示范区生态环境管控单元中的重点管控单元（详见附图4），在加强废气、废水等方面防治措施的情况下对环境影响较小。此外项目所在地不涉及自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，项目选址不在生态保护红线范围内。. 环境质量底线; 项目所在区域属于PM2.5、PM10不达标区。项目运营过程中采取各种防治措施后，对环境质量影响较小，不会突破环境质量的底线。. 资源利用上线; 本项目运营过程中会消耗一定的电能、水资源等，资源利用量相对较小，不触及资源利用上线。. 生态环境准入清单; 经对照《杨凌示范区国资委监管企业投资项目负 面清单》，项目不属于其中的禁止类、监管类及 特别监管类；同时项目也不属于《市场准入负面清单（2022年版）》中的禁止准入类。. 与杨凌示范区“三线一单”生态环境分区管控方案相符性 适用范围; 要求; 本项目情况; 符合性 分析. 重点管控 单元; 大气环境受体敏感区; 严禁耗能、环保、安全技术不达标等落后产能入区建设，禁止建设生产和使用高 VOCS 含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂等项目。; 本项目为实验室，不属于高耗能等落后产能项目，项目生产过程中乙醚和乙醇使用量很小; 符合. 3、相关规划及环保政策符合性分析 本相关规划及环保政策符合性分析见下表。 本项目与相关规划及环保政策符合性分析表 政策; 规划要求; 本项目建设情况; 符合性. 《陕西省“十四五”生态环境保护规划》; 全面落实《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822-2019）》要求。; 本项目VOCs物料为乙醚和乙醇，非取用状态时加盖、封口、瓶内密闭保存，规范操作。; 符合. 加强危险废物收集处理处置；强化危险废物全过程监管，依法将危险废物纳入排污许可管理; 本项目严格执行危废环境管理制度，依托现有危废间进行暂存。; 符合. 《陕西省蓝天保卫战2022年工作方案》; 强化挥发性有机物无组织排放整治。全面排查含挥发性有机物物料储存、转移和输送、设备与管线组件、敞开液面以及工艺过程等环节无组织排放情况，对达不到相关标准要求的开展整治。; 本项目VOCs物料为乙醚和乙醇，主要用于去除样品表面油污，使用方式为擦拭，使用量也很少，非取用状态时加盖、封口、瓶内密闭保存，规范操作。; 符合. 《杨凌示范区蓝天保卫战2022年工作方案》; 严格落实《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》有关要求，继续开展挥发性有机物综合整治专项行动，以逸散液面、有机液体储罐、企业无组织排放、加油站点整治为重点，全面提升挥发性有机物治理水平。; 本项目VOCs物料为乙醚和乙醇，主要用于去除样品表面油污，使用方式为擦拭，使用量也很少，非取用状态时加盖、封口、瓶内密闭保存，规范操作。; 符合. 4、补充选址的合理性分析的内容 本项目主要进行金属件的物理性能检测服务，周边主要为工业企业，不会对本项目产生影响；本项目进行物理性能检测，污染产生较小，废水、废气、固废等均按照相应规定进行处置，对周边环境影响较小，从环保角度考虑，项目选址基本合理。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目基本情况及工程内容 陕西西宇无损检测有限公司主要从事锅炉、压力容器、压力管道和特种设备等无损检测工程；无损检测工程技术开发及技术服务；建筑安装工程理化试验与测试；焊接工程施工；焊接技术培训及技术开发与服务；焊接热处理工程及技术服务。企业于2012年建设了《陕西西宇无损检测有限公司核技术应用项目》。 为进一步扩大企业检测服务范围，企业决定改造5间空置房间为实验室和购置相关设备，进行金属原材料化学元素分析、金属材料显微组织评定、金属材料力学性能检验、金属原材料耐酸、抗腐蚀试验以及金属原材料的无损检测。并将现有的1间危废暂存间进行提升改造。 本项目组成及主要建设内容详见下表4。 本项目工程组成一览表 类别; 项目组成; 主要工程内容; 备注. 主体工程; 光谱实验室; ①面积：1间，30m2；主要进行金属原材料的化学元素成分分析； ②主要仪器：光电直读光谱仪、高频红外碳硫分析仪。; 利用已建的实验室进行改造，实验仪器新购置. 金相实验室; ①面积：1间，30m2；主要进行金属原材料的金属材料显微组织评定； ②主要仪器：金相分析仪、台式显微镜。. 物理实验室; ①面积：1间，60m2；主要进行金属原材料的力学性能检验； ②主要仪器：1000KN电液伺服万能试验机、300KN电子万能试验机、300J双立柱金属摆锤冲击试验机、YJZ-500S型高强螺栓轴力扭矩复合检测仪、便携式里氏硬度计等。. 化学实验室; ①面积：1间，30m2；主要进行金属原材料的耐酸、抗腐蚀试验； ②主要仪器：旋转刮片腐蚀试验机。. 无损检测实验室; ①面积：1间，60m2；主要进行金属原材料的无损检测； ②主要仪器：超声探伤仪、便携式磁粉探伤机、超声TOFD检测仪、超声相控阵检测仪、涡流探伤机。. 危废间提升改造; 现有危废间面积18m2，最大存储能力1.5t，位于办公楼北侧院内，主要暂存企业产生的危险废物显影/定影废液、废旧胶片，以及化学实验产生的废化学试剂等。本次对危废间进行提升改造，改造内容如下所述。 ①重新对地面进行防渗处理，用环氧树脂砂浆刷涂地坪； ②危废间内使用二层砖砌体砌筑围堰水泥封闭，并刷涂环氧树脂砂浆防渗处理； ③设置导排渠和收集池，然后进行防渗处理； ④配备钢制托盘，防止废液渗漏后直接渗漏在地面上； ⑤更新各类管理制度和标识牌。; 新建. 辅助 工程; 办公、会客 会客区; /; 利用现有办公、会议室等. 公用 工程; 给水; 依托现有给水管网。; 依托现有. 排水; 清洗废水经酸碱中和后排入化粪池，然后排入市政污水管网。; /. 供电; 依托现有供电电网。; 依托现有. 供暖/供冷; 采用空调满足制冷与取暖需求。; 依托现有. 环保 工程; 废气处理; 运营期实验中产生的少量乙醚、乙醇废气以及酸雾，经实验室通风橱排放至室外。通风橱1个，位于化学实验室。; /. 废水处理; 清洗废水经酸碱中和后排入化粪池，然后排入市政污水管网。; 依托现有化粪池. 噪声处理; 隔声; 依托现有. 固废处理; 一般固废; 废包装材料，分类收集后定期外售。; 依托现有 危废间存储. 危险废物; 实验废液（包括硝酸废液、盐酸废液）分类收集后暂存于危废暂存间，定期交由资质单位处置。. 2、建设内容 本项目为金属原材料提供检测服务，主要进行金属原材料化学元素分析、金属材料显微组织评定、金属材料力学性能检验、金属原材料耐酸、抗腐蚀试验以及金属原材料的无损检测，其中无损检测包括超声波检测、磁粉检测、渗透检测、TOFD检测、相控阵检测、涡流检测。检测次数根据市场需求而定。 3、主要原辅材料 本项目所需的主要原辅材料详见下表5。 本项目原辅材料消耗明细表 序号; 材料名称; 年用量; 来源. 1; 样本; /; 由客户提供. 2; 无水乙醚; 5L/a; 外购. 3; 硝酸（化学纯）; 5L/a; 外购. 4; 浓盐酸; 1L/a; 外购. 5; 75%乙醇; 5L/a; 外购. 6; 超声波试块; 32块/a; 外购. 7; 磁粉灵敏度试片; 6块/a; 外购. 8; 磁粉检测磁稿; 1瓶/a; 外购. 9; 渗透检测剂DPT-5; 1套/a; 外购. 10; 渗透检测灵敏度试片; 2块/a; 外购. 11; TOFD检测实验室试块; 6块/a; 外购. 12; 相控阵检测实验室试块; 3块/a; 外购. 13; 机油; 2.5L/a; 外购. 14; 去离子水; 8.4L/a; 外购. 15; 水; 9m3/a; 接市政. 16; 电; 0.1万kWh/a. 主要原辅料理化性质： 乙醚：分子式C2H6O，CAS号64-17-5，外观和性质是无色液体、有酒香，相对密度（空气=1）为1.59，相对密度（水=1）为0.79g/cm3，易溶于水、醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂。属于易燃易挥发，燃烧分解产物为水、二氧化碳。 硝酸：纯硝酸为无色透明液体，浓硝酸为淡黄色液体（溶有二氧化氮），正常情况下为无色透明液体，有窒息性刺激气味。相对密度1.42g/cm³，熔点-42℃（无水），沸点122℃。其蒸气有刺激作用。 浓盐酸：有酸味，无色有刺激性气味的液体；易溶于水，溶于乙醇、乙醚。不燃，具有强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤；接触蒸汽或烟雾可引起急性中毒，误服可引起消化道灼伤、溃疡形成。 75%乙醇：无色澄清液体，有特殊香味，易流动，极易从空气中吸收水分，能与水和氯仿、乙醚等多种有机溶剂以任意比例互溶， 能与水形成共沸混合物(含水4.43%)，共沸点 78.15℃；熔点-114.1℃，沸点78.5℃；易燃，蒸气与空气混合能形成爆炸性混合物，爆炸极限3.5%～18.0%（体积）；LD50 7060 mg/kg(兔经口)，7430 mg/kg(兔经皮)，LC50 37620 mg/m3 (大鼠吸入10小时)。 4、主要设备 本项目主要实验仪器详见下表6。 实验仪器清单一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量. 一、光谱实验室. 1; 光电直读光谱仪; /; 1. 2; 高频红外碳硫分析仪; NCS-KRD; 1. 二、金相实验室. 1; 金相分析仪; NIM100; 1. 2; 台式显微镜; XH-500D; 1. 3; 金相切割; Q-2B; 1. 三、物理实验室. 1; 电液伺服万能试验机; 1000KN; 1. 2; 电子万能试验机; 300KN; 1. 3; 双立柱金属摆锤冲击试验机; 300J; 1. 4; 高强螺栓轴力扭矩复合检测仪; YJZ-500S; 1. 5; 便携式里氏硬度计; /; 1. 6; 电子天平; LE84E102; 1. 四、化学实验室. 1; 游卡标尺; /; 2. 2; 锥形烧瓶; /; 5. 3; 旋转刮片腐蚀试验机; /; 1. 五、无损检测实验室. 1; 超声探伤仪; /; 1. 2; 便携式磁粉探伤机; /; 1. 3; 超声TOFD检测仪; /; 1. 4; 超声相控阵检测仪; /; 1. 5; 涡流探伤机; /; 1. 5、工作制度及定员 本项目定员10名，内部调配，年运行300天，每天8小时，单班制。 6、给排水 （1）用水 本项目不新增员工，因此不新增生活污水。实验中所用废水主要为清洗废水、溶液配制用水。 ①清洗废水：主要是实验仪器清洗废水，清洗使用自来水，根据建设单位提供的资料，平均每天0.03m3/d，每年用水量约9.0m3/a。 ②溶液配制用水：硝酸需要配制成65%的溶液，盐酸需要配置成15%的溶液，配制使用外购的去离子水。本项目硝酸使用量为5L/a，浓盐酸使用量为1L/a，则去离子水用量为8.4L/a。 （2）排水 配制的硝酸和盐酸溶液废弃后作为危废处理，因此本项目废水主要是清洗废水，产污系数按照80%计，则清洗废水量为0.024m3/d（7.2m3/a）。清洗废水收集后经酸碱中和后排入化粪池然后排入市政污水管网。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 二、运营期 1、生产工艺流程图及产污环节分析 图1 运营期工艺流程及产污环节图 2、生产工艺流程介绍 # （1）光谱实验室流程 # 1）光电直读光谱仪 # ①适用范围：进行金属原材料的元素分析。 # ②试验设备：光电直读光谱仪。 # ③试验过程： # 根据实验操作流程，使用光电直读光谱仪对金属原材料进行元素分析，然后出具检测报告。实验过程为纯物理过程，不使用化学试剂，因此不产生污染。 # 2）高频红外碳硫分析仪 # ①适用范围：适用于钢、铁材料中C、S元素含量的分析测试。 # ②试验设备：高频红外碳硫分析仪。 # ③试验过程： # 首先需要对对来样进行检查，有油污的需要用纯有机溶剂（无水乙醚）擦拭。然后根据实验操作流程，使用高频红外碳硫分析仪对钢、铁材料中C、S元素含量进行分析测试，然后出具检测报告。实验过程为纯物理过程，不使用化学试剂，产生的污染主要来自待检测样品擦拭过程乙醚挥发产生的有机废气。 # （2）金相实验室 # ①适用范围：对金属材料显微组织评定。 # ②试验设备：金相切割机、金相分析仪和台视显微镜。 # ③试验过程： # 对来样进行检查，有油污的需要用纯有机溶剂（无水乙醚）擦拭。然后用金相切割机对样品进行切割成所需的尺寸。然后将样品放置于台视显微镜下，选择合适的镜头，调整光源，调节参数进行图像采集。对采集的图像用金相分析仪进行分析。析完毕后对数据进行校核，然后出具检验报告。 # 实验过程为纯物理过程，不使用化学试剂，产生的污染主要来自待检测样品擦拭过程乙醚挥发产生的有机废气。 # （3）物理实验室 # 1）高强螺栓性能检测 # ①适用范围：对铁路和公路桥梁、锅炉钢结构、工业厂房、高层民用建筑、塔桅结构、起重机械及其他钢结构摩擦型高强螺栓连接副的检测。 # ②试验设备：YJZ-500S高强螺栓轴力扭矩复合检测仪。 # 2）金属材料紧固件实物拉力及抗滑移系数检测 # ①适用范围：适用于金属原材料紧固件实物拉力力学性能及抗滑移系数的检验。 # ②试验设备：WAW-1000微机控制电液伺服万能试验机 # 3）金属材料力学性能试验 # ①适用范围：适用于金属原材料材力学性能检验、焊接工艺评定、焊工考试等焊接接头机械性能试验。 # ②试验设备：WAW-1000电液伺服万能试验机、WDW-300电子万能试验机 # 4）硬度检测 # ①适用范围：适用于金属原料件的硬度检测。 # ②试验设备：里氏硬度计 # 试验过程： # 物理实验室实验里程基本一致，首先对来样进行检查，有油污的需要用纯有机溶剂（无水乙醚）擦拭。然后根据实验操作流程，使用仪器对样品进行物理性能检测，然后出具检测报告。实验过程为纯物理过程，不使用化学试剂，产生的污染主要来自待检测样品擦拭过程中乙醚挥发产生的有机废气。 # （4）化学实验室 # 1）硝酸腐蚀性实验 # ①适用范围：适用于金属原料件的腐蚀性实验。 # ②试验设备：锥形烧瓶、游卡标尺 # ③试验过程： # A、试件准备：硬度试件的被检测表面应光滑，形状简单，便于测量试件表面应干净并且无油污，有油污的应采用乙醇（75%）擦拭。 # B、实验工艺实施 # 测量试样的尺寸，计算试样的表面积，并进行称重（精确到1mg）； # 用去离子水和硝酸配置成（65%±0.2）%的硝酸溶液，然后将试样放在硝酸溶液中用玻璃支架保持于溶液中部，连续煮沸48h，试验后取出试样用自来水冲洗干净后进行称重测量，连续测试五个周期，每周期必须用新的硝酸溶液，每一容器中只放一个试样， # 整理实验原始数据并出具试验报告。 # 2）盐酸腐蚀性实验 # ①适用范围：适用于金属原料件的腐蚀性实验。 # ②试验设备：旋转刮片腐蚀试验机 # ③试验过程： # A、试件准备：硬度试件的被检测表面应光滑，形状简单，便于测量试件表面应干净并且无油污，有油污的应采用乙醇（75%）擦拭。 # B、实验工艺实施 # 测量试样的尺寸，计算试样的表面积，并进行称重（精确到1mg）； # 用去离子水和浓盐酸配置成15%的盐酸溶液1L，然后将盐酸溶液慢慢倒入试验机汇中，将不同试件分别悬挂于试验机中的不同位置，记录下各个试件放置的位置并盖好试验机，用测力扳手按照要求拧紧螺栓，打开试验机电源并记录下室温，将转速设定为144r/min，在此状态下运行，第二天取试件，自来水清洗后用电吹风吹干，称量记录，然后整理实验原始数据并出具试验报告。 # （5）无损检测实验室 # 1）超声波检测 # ①适用范围：适用于金属原料件的损伤检测。 # ②试验设备和材料：超声探伤仪、超声波试块。 # ③试验过程： # A、试验前准备：检查试验仪器各功能是否正常，并根据探伤任务和对象，选择合适的探头和检测方式。 # B、探头连接、仪器调试：连接探头并调整仪器参数，并用试块进行灵敏度测试，耦合剂选择机油。 # C、试验：将待检测的材料放置于仪器中进行检测，根据结果出具检测报告，然后将探头和仪器进行整理。 # 2）磁粉检测 # ①适用范围：适用于金属原料件的损伤检测。 # ②试验设备和材料：便携式磁粉探伤机、灵敏度试片。 # ③试验过程：通电检查仪器的各项功能是否正常，并用试块进行灵敏度测试。然后将待检测的材料放置于仪器中进行检测，根据结果出具检测报告，然后整理试块。 # 3）渗透检测 # ①适用范围：适用于金属原料件的损伤检测。 # ②试验材料：渗透检测剂、灵敏度试片。 # ③试验过程： # A、渗透剂检查：首先用灵敏度试片对渗透剂的灵敏度的进行检测和擦拭。 # B、样品检查：对来样进行检查，有油污和污渍的用乙醇（75%）进行擦拭； # C、样品检测：将渗透剂均匀的喷涂在工件表面，并保证被检部位完全被渗透剂覆盖，在整个渗透时间内保持润湿状态。渗透剂持续渗透时间一般不应少于十分钟，以确保渗透剂能够进入表面开口缺陷中去。时间到了之后开始去除工件上多余的渗透剂，再对工件表面剩余的渗透剂进行擦拭。然后用显像剂对缺陷进行显像，当缺陷清晰显示后，即可对缺陷的数量、位置、大小、形状等进行记录然后出具报告，整理试块。 # 4）TOFD检测 # ①适用范围：适用于金属原料件的损伤检测。 # ②试验仪器和材料：超声TOFD检测仪，TOFD检测试块。 # ③试验过程：试验过程和超声波检测基本相同。 # 5）相控阵检测 # ①适用范围：适用于金属原料件的损伤检测。 # ②试验仪器和材料：超声相控阵检测仪，相控阵检测试块。 # ③试验过程：试验过程和超声波检测基本相同。 # 6）涡流检测 # ①适用范围：适用于金属原料件的损伤检测。 # ②试验材料：涡流探伤机、涡流试块。 # ③试验过程：试验过程和磁粉检测基本相同。 # （7）危废间改造方案 # 危废间主要改造内容如下，危废间改造示意图详见下图。 # ①重新对地面进行防渗处理，用环氧树脂砂浆刷涂地坪； # ②危废间内使用二层砖砌体砌筑围堰水泥封闭，并刷涂环氧树脂砂浆防渗处理； # ③设置导排渠和收集池，然后进行防渗处理； # ④配备钢制托盘，防止废液渗漏后直接渗漏在地面上； # ⑤更新各类管理制度和标识牌。 # 具体工程量包括：水泥砂浆抹面：约11m2；环氧树脂砂浆粉刷面积：约30 m2；砖块用量：约160块；开挖：约16m，2m3。 # 图2 危废间砖砌围堰示意图 # 图3 危废间改造平面图 # 图4 危废间收集池示意图 # 3、产污环节分析 # （1）废气：实验过程中使用乙醚、乙醇擦拭样品，由于乙醚和乙醇易挥发，会产生有机废气，以非甲烷总烃计；实验中硝酸和盐酸会挥发酸雾。 # （2）废水：实验仪器清洗废水； # （3）噪声：实验仪器运行产生的噪声。 # （4）固废：未沾染化学品的废包装材料；硝酸废液、盐酸废液，统称实验废液。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有工程环保手续履行情况 （1）环评及验收情况 陕西西宇无损检测有限公司于2012年6月取得了《陕西省环境保护厅关于陕西西宇无损检测有限公司射线检测扩建核技术应用项目环境影响报告表的批复》（陕环批复【2012】349号）（批复文件见附件2）；2014年11月26日取得了《陕西省环境保护厅关于陕西西宇无损检测有限公司核技术应用项目竣工环境保护验收的批复》（陕环批复【2014】647号）（验收批复见附件3）。 （2）排污许可手续履行情况 建设单位于2022年04月27日取得了固定污染源排污登记回执（见附件4）。 （3）突发环境事件应急预案备案情况 建设单位于2020年11月20日取得了《企业事业单位突发环境事件应急预案备案表》（备案文件见附件5）。 2、现有工程污染物实际排放总量 现有项目主要是探伤检测，基本无大气污染物，根据验收报告对现有工程的污染物实际排放量进行了统计核算，具体详见下表。 现有工程污染物实际排放总量核算 类别; 污染源; 污染物; 排放量; 环保措施. 废气; /; /; /; /. 废水; 生活污水; COD; 0.17t/a; 化粪池收集后排入杨凌示范区污水处理厂. BOD5; 0.08t/a. SS; 0.10t/a. 氨氮; 0.02t/a. 噪声; 各设备; 噪声; 达标; 减振、消声、隔声. 固体废物; 员工办公; 生活垃圾; 7.5t/a; 收集后运至当地环卫部门制定地点. 一般固废; 废包装材料; 1.0t/a; 收集后定期外售. 危险废物; 废化学试剂; 0.0005t/a; 收集后分类暂存于危废暂存间定期交陕西新天地固体废物综合处置有限公司处理处置. 废旧胶片; 0.03t/a. 显影/定影废液; 0.5t/a. 3、与该项目有关的环境问题 （1）存在问题 根据调查，现有工程环保手续健全，各类环保制度和组织机构完善；但是危废间的防渗措施不够完善，制度牌和标识也需要更新。 （2）整改措施 本次针对危废间的整改内容如下： ①重新对地面进行防渗处理，用环氧树脂砂浆刷涂地坪； ②危废间内使用二层砖砌体砌筑围堰水泥封闭，并刷涂环氧树脂砂浆防渗处理； ③设置导排渠和收集池，然后进行防渗处理； ④配备钢制托盘，防止废液渗漏后直接渗漏在地面上； ⑤更新各类管理制度和标识牌。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 本项目环境空气质量现状评价引用陕西省生态环境厅办公室于2022年1月13日发布的《2021年12月及1~12月全省环境空气质量状况》杨凌示范区数据，见下表。 环境空气质量现状统计结果 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（µg/m3）; 标准值/（µg/m3）; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 9; 60; 15; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 26; 40; 65; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 76; 70; 109; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 44; 35; 114; 不达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1200; 4000; 30; 达标. O3; 最大8小时平均值的第90百分位数; 151; 160; 96.4; 达标. 由上表可知：环境空气基本污染物监测项目中SO2、NO2年平均浓度值、CO的24小时平均第95百分位数的浓度、O3的日最大8小时平均第90百分位浓度值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，PM2.5、PM10年均浓度值高于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。因此，项目所在地为大气环境质量不达标区。 2、声环境质量现状 本项目厂界50m范围内无敏感点，因此无需进行声环境质量现状监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据现场调查，本项目周边50m范围内不存在声环境敏感目标；周边50m范围内不存在土壤敏感目标。项目评价区域附近无自然保护区、水源保护区、珍稀动植物保护物种等。根据项目的所处地理位置、项目周围的环境关系和环境特征，确定与项目相关的主要环境保护目标见表9。 环境保护目标一览表 环境要素; 保护对象; 环境功能区; 相对场址方位; 相对距离; 保护要求. 环境 空气; 张家岗村; 二类; SW; 460m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 家和园; S; 400m. 风起上院; S; 280m. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 废气：运营期非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》表2中无组织排放浓度限制标准和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中厂区内监控点浓度限值。 大气污染物排放执行标准 评价 因子; 标准; 无组织排放监控浓度限值; 浓度mg/m3. 非甲烷总烃; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度限制标准; 周界外浓度最高点; 4.0. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）; 厂区内监控点浓度限值; 6.0. 2、废水排放标准 本项目废水主要是实验室清洗废水，执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中B级标准。 运营期废水执行标准一览表 标准名称及级（类）别; 污染因子; 标准值. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级; pH; 6~9. COD; 500mg/L. BOD5; 300mg/L. SS; 400mg/L. 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）A级; 氨氮; 45mg/L. 3、噪声：运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准相关限值。 噪声排放执行标准 时期; 执行标准; 标准值dB（A）. 运营期; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB 12348-2008）中2类标准; 昼间; 60. 夜间; 50. 4、固废：一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中有关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单中有关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 无 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目在已建的空房间内进行建设，施工期仅进行实验仪器的安装调试和危废间的提升改造。主要污染环氧树脂涂料挥发的废气、危废间施工扬尘、施工工人产生的生活污水、装修和实验仪器安装调试的噪声、装修产生的废包装材料和工人产生的生活垃圾。 （1）废气 ①选择符合标准的环氧树脂涂料；施工结束后涂料桶及时密封，防止有机成分挥发； ②水泥、沙料等堆放于室内，室外堆放时应进行遮盖；取用水泥、沙料等时轻拿轻放，减少扬尘产生。 （2）废水 施工期废水来自施工人员的生活污水，经现有化粪池收集后排入市政污水管网。 （3）噪声 本项目施工期噪声主要来自实验仪器安装及调试过程，噪声源强小，不会对周围声环境产生影响。 （4）固体废弃物 施工阶段产生的固体废物主要是实验仪器的废包装、废涂料、工人产生的生活垃圾。废包装材料收集后交废品回收公司，废涂料桶严禁随意丢弃，应妥善收集后交厂家回收，员工生活垃圾交环卫部门处理。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、大气环境影响及治理措施 （1）源强核算 ①有机废气：本项目实验过程中会使用乙醚和乙醇去除样品表面的油污，由于乙醚和乙醇易挥发，产生有机废气，以非甲烷总烃计。本项目乙醚使用量为3.5kg/a，乙醇使用量为4kg/a，考虑最不利情况，以乙醚和乙醇全部挥发计，废气产生量很小，通过通风橱排至室外。 ②酸雾 # 本项目实验室使用的硝酸和盐酸一般是浓硝酸和浓盐酸，通常保存在密封容器中，仅在使用时配置成为较低浓度的溶液，配制过程中会挥发行程酸雾。由于本项目无源强核算技术指南和排污许可证申请与核发技术规范要求，参考《环境统计手册》中公式计算氯化氢产生情况： # Gz=M(0.000352+0.000786V）P·F # 式中： # Gz—液体的蒸发量，kg/h； # M—液体的分子量，硝酸63，盐酸36.5； # V—蒸发液体表面上的空气流速，m/s，通风橱内的空气流速一般可0.6~0.8，拟建项目取最大值0.8； # P—相应于液体温度下的空气中的蒸汽分压力，mmHg。经查表65%的硝酸溶液在室温下蒸汽分压力为0.84mmHg；15%的盐酸，在室温下的蒸汽分压力为0.019mmHg； # F—液体蒸发面的表面积，最大约0.1m2； # 根据计算可知，硝酸每小时产生的蒸发量为0.005kg/h，每年实验小时为600h，则硝酸雾产生量为3kg/a；盐酸每小时产生的蒸发量为0.00006kg/h；每年实验小时为600h，则盐酸雾产生量为0.04kg/a。酸雾的产生量很小，只有实验时才偶尔发生，同时本项目距离周边敏感点较远，酸雾经通风橱收集后通过管道排放至室外。 通风橱位于化学实验室内，应按照《中国机械行业标准 排风柜 JB/T 6412-1999》的要求建设，具体包括正面镶玻璃并装有可以上下移动的柜门，上部设排气孔，可供自然排风或强迫排风用；通风柜内衬材料选择的管道材料应该是耐用、抗化学侵蚀、阻燃和耐高温的材料，以及其他标准规定的要求。 （3）环境影响评价分析 本项目乙醚和乙醇废气产生量很小，环评要求建设单位运营期严格落实乙醚和乙醇的使用，非取用状态时应加盖、封口、瓶内密闭保存，规范操作，同时加强实验室内通风，防止区域废气过度集中，保证室内环境的安全，降低有机废气和酸雾对环境和人身健康的不利影响。 2、废水环境影响及治理措施 （1）废水种类及治理 本项目运营期废水为实验清洗废水，产生量为0.024m3/d（7.2m3/a），主要是酸碱的清洗废水，污染因子为pH，收集后经酸碱中和（加盐酸或氢氧化钠进行pH调节）后排入化粪池收集后，最终排入市政污水管网。对地表水环境影响较小。 （2）监测计划 监测计划详见下表。 废水监测计划 类别; 监测因子; 监测点位; 监测频次; 执行标准. 生活污水; pH、COD、BOD5、氨氮、SS; 厂区总排口DW001; 1次/半年; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准. 3、噪声环境影响及治理措施 （1）噪声源强分析 运营期本项目噪声主要来自实验设备，均为小型实验仪器，全部安置于室内，噪声源强≤65dB（A）。 （2）厂界达标分析 本项目夜间不运行，实验仪器均为小型实验设备，噪声源强≤65dB（A），经房间隔音后源强小于60dB（A）可达标排放，因此本次环评可不预测。 （3）项目噪声监测计划 本项目噪声监测计划纳入现有项目监测计划，具体详见下表。 本项目噪声监测计划 污染源; 监测项目; 监测点 位置; 监测点数; 监测频次; 控制指标. 噪声; Leq(A); 厂界四周; 4个; 每季一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008）2类. 4、固体废物环境影响及治理措施 本项目运营期固废包括废包装材料和实验废液（硝酸废液、盐酸废液）。 （1）一般固废 运营期本项目产生的一般固废为废包装材料，年产生量约0.05t/a，分类收集后定期外售。 （2）危险废物 实验废液属于危险废物，产生量约0.014t/a，分类收集后暂存于现有危废暂存间，定期交由资质单位处置。 本项目固体废物产生情况一览表 产生环节; 名称; 属性; 主要有毒有害物质名称; 物理 形状; 环境危险特性; 产生量t/a; 贮存 方式; 利用处置方式 和去向. 实验活动; 废包装材料; 一般工业 固体废物; /; 固态; /; 0.05; 一般固废贮存区; 分类收集后 定期外售. 实验室废液; 危险废物; 沾染 化学品; 液态; T; 0.014; 危废 暂存间; 分类收集后暂存于危废暂存间，定期交由资质单位处置. （2）管理要求 ①一般固废 一般固废贮存区需满足防渗漏、防雨淋和防扬尘的环境保护要求。 ②危险废物 建设单位已建设有危废间，危废间的建设、管制制度、标识等满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中的相关规定且通过了环保验收。现有项目根据要求做好了危废台账记录、执行联单制度等要求，危险废物处置合同也在有效期内。经地面的防渗整改后，危废间的防渗要求也满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中相关规定。本项目危废量产生很小，且不定期产生，可以依托现有危废间进行暂存。 5、地下水、土壤 项目位于现有项目空置房间内，运营期建设单位切实落实废水和固体废物污染防治措施，不存在对地下水和土壤的污染源和污染途径；危废间的防渗改造应按照重点防渗的要求进行。因此，项目运营期对区域地下水和土壤环境影响较小。 6、生态环境 本项目在现有空置房间内建设，不涉及新增用地，故本次评价不做生态环境影响分析。 7、环境风险 （1）风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）表1等，运营期本项目涉及的主要危险物质为乙醚、乙醇、硝酸和盐酸，根据危险物质最大储量，本项目Q值确定详见下表。 建设项目Q值确定表 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; 该种危险物质Q值. 1; 乙醚; 60-29-7; 0.0035; 10; 0.00035. 2; 乙醇; 64-17-5; 0.004; 500; 0.000008. 3; 硝酸; 7697-37-2; 0.0007; 7.5; 0.00009. 4; 盐酸（37%）; 7647-01-1; 0.000118; 7.5; 0.00001. 项目Q值∑; 0.00046. 本项目危险物质数量与临界量比值Q=0.00046，远小于1。 （2）风险源分布 本项目可能导致环境风险事故的物质主要分布于实验室、危废暂存间。 （3）影响途径 本项目存在的环境风险主要是乙醚等试剂在储存和使用过程中，由于操作不当等因素引起的泄漏、火灾、腐蚀和中毒。 （4）环境风险防范措施 ①企业应对所有员工进行安全培训，员工需掌握原辅材料理化性质及其禁忌事项、安全防护、应急措施等，通过考核后方可上岗。定期开展集体性安全培训，不断提高员工安全意识。加强实验室各风险单元的巡检，发现隐患及时排除。实验室应由专人管理，严禁无关人员进入。远离火源，配备消防应急物资。 ②实验室设通风设施保持阴凉干燥，地面硬化防渗。 ③危险化学品存储使用过程必须遵守《危险化学品安全管理条例》（中华人民共和国国务院令第591号）等有关法规、规章要求，分区存放试剂，严禁混放，按实验需求定量领取。 ④将本次项目纳入现有的环境突发事件应急预案中。 （4）分析结论 运营期本项目实验中试剂使用量小，以毫升及微升为主，不需要大量储存，化学品泄漏、火灾、腐蚀和中毒事故发生的概率较小，通过采取以上环境风险防范措施，本项目环境风险能够控制在可接受范围之内。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 实验废气 | 非甲烷总烃、酸雾 | 非取用状态时应加盖、封口、保持密闭，规范操作，同时加强实验室内通风 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度限制标准 |
| 地表水环境 | 清洗废水 | pH | 酸碱中和+化粪池（依托现有） | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中B级标准 |
| 声环境 | 本项目噪声主要来实验设备，均为小型实验仪器，全部安置于室内，噪声源强≤65dB（A），经实验室的墙、门窗等隔声后对外界基本无影响，对周围环境影响较小。 |  |  |  |
| 电磁辐射 | / |  |  |  |
| 固体废物 | ①一般固废 ：废包装材料收集后定期外售。 ②危险废物：实验室废液收集后暂存于现有项目危废暂存间定期交有资质单位处理处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①企业应对所有员工进行安全培训，员工需掌握原辅材料理化性质及其禁忌事项、安全防护、应急措施等，通过考核后方可上岗；定期开展集体性安全培训，不断提高员工安全意识；加强实验室各风险单元的巡检，发现隐患及时排除；实验室应由专人管理，严禁无关人员进入；远离火源，配备消防应急物资。 ②实验室设通风设施保持阴凉干燥，地面硬化防渗。 ③危险化学品存储使用必须遵守《危险化学品安全管理条例》（中华人民共和国国务院令第591号）等有关法规要求，分区存放试剂，严禁混放，按实验需求定量领取。 ④将本次项目纳入现有的环境突发事件应急预案中。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 环评办理完成后及时进行排污许可和竣工环保验收。 |  |  |  |

# 六、结论

综合分析结果表明，本项各项污染物能够达标排放，项目运行后对周围环境影响较轻。项目建设过程中认真落实环境保护“三同时”，严格落实环评报告提出的污染防治措施和环境保护措施，并加强环保设施的运行维护和管理，保证各种环保设施的正常运行和污染物长期稳定达标排放。在落实并保证以上条件实施的前提下，从环境影响角度分析，项目建设可行。

# 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有机废气 | / | / | / | 0.008t/a | 0 | 0.008t/a | +0.008t/a |
| 废水 | COD | 0.17t/a | / | / | 0 | 0 | 0.17t/a | +0 |
|  | BOD5 | 0.08t/a | / | / | 0 | 0 | 0.08t/a | +0 |
|  | SS | 0.10t/a | / | / | 0 | 0 | 0.10t/a | +0 |
|  | 氨氮 | 0.02t/a | / | / | 0 | 0 | 0.02t/a | +0 |
| 一般固废废物 | 废包装材料 | 1.0t/a | / | / | 0.05t/a | / | 1.05t/a | 0.05t/a |
| 危险 废物 | 废化学试剂 | 0.0005t/a | / | / | 0t/a | 0 | 0.0005t/a | 0 |
|  | 废旧胶片 | 0.03t/a | / | / | 0.03t/a | 0 | 0.03t/a | 0 |
|  | 显影/定影废液 | 0.5t/a | / | / | 0t/a | 0 | 0.5t/a | 0 |
|  | 实验室废液 | 0 | / | / | 0.014t/a | 0 | 0.014t/a | +0.014t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①