槽罐车模拟装置具体技术参数

| 序号 | 名称 | 规格、技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LNG槽罐车模拟装置 | - 一、设备说明 1、装置尺寸：2100x600700mm(金属支架、平台，带万向轮)，罐车总长约1500mm。 2、装置制作内容： （1）车体、罐体、液位计、安全阀、切断阀等附属设备，水箱、水泵、供水回路，电路控制系统，事故模拟系统。 （2）安装前后、左右驱动装置，前后倾斜≤30度、左右侧翻≥90度。 3、装置选材及制作: （1）主要材料选用透明玻璃、方钢、不锈钢、铜材、PVC、密度板、防锈漆、防火涂料、LED及控制用的电子原器件等。 （2）装置中的仪表、阀门、管道等均选用高强度合金或PLA材料制作。 （3）罐体透明，能展现其详细的外部特征和清晰的内部结构并可展示设备的工作原理。 （4）设备标识名牌和安全标识等应齐全、准确、到位。 4、装置工艺交互内容： 注液模拟注卸料（红水表示）。 泄露（模拟1个卸料点、烟雾和灯光表示）。 5、装置控制： （1）采用可编程序控制器（PLC），按钮操作。 6、配套功能： （1）罐车概述、结构、工作原理说明挂图。 （2）培训教材。 二、主要关键零部件性能说明： - 1.变速箱：采用整体金属定制产品，运行可靠、抗压强、安全性能高。 - 2.罐体：采用一次成型5mm透明有机玻璃管、具有抗压强、安全性能高、透明度高。 - 3.车架及支撑承台：采用金属雕刻、焊接、汽车烤漆制作。 - 4.操作箱及部件：采用高硬度工程塑料、机器加工、具有强度高、抗磨损。 - 5.水泵：采用塑料外壳、不锈钢泵体和叶轮，防锈、运行可靠、防漏电。 - 6.烟机：采用烟油燃烧，运行可靠、防漏电、无污染。 三、数字孪生教学系统一套 | 套 | 1 |
| 2 | LPG槽罐车模拟装置 | - 设备说明 1、装置尺寸：2100x600x700mm(金属支架、平台，带万向轮)，罐车总长约1500mm。 2、装置制作内容： （1）车体、罐体、操作箱、液位计、安全阀、切断阀等附属设备，水箱、水泵、供水回路，电路控制系统，事故模拟系统。 （2）安装前后、左右驱动装置，前后倾斜≤30度、左右倾斜360度。 3、装置选材及制作: （1）主要材料选用透明玻璃、方钢、不锈钢、铜材、PVC、密度板、防锈漆、防火涂料、LED及控制用的电子原器件等。 （2）装置中的仪表、阀门、管道等均选用高强度合金或PLA材料制作。 （3）罐体透明，能展现其详细的外部特征和清晰的内部结构并可展示设备的工作原理。 （4）设备标识名牌和安全标识等应齐全、准确、到位。配不小于1.2米x0.8米罐车用途、结构、原理展示板。 4、装置工艺交互内容： 注液模拟注卸料（红水表示）。 泄露（模拟1个卸料点、烟雾和灯光表示）。 5、装置控制： - （1）采用可编程序控制器（PLC），按钮可操作。 6、配套功能： （1）罐车概述、结构、工作原理说明挂图。 （2）培训教材。 二、主要关键零部件性能说明： - 变速箱：采用整体金属定制产品，运行可靠、抗压强、安全性能高。 - 罐体：采用一次成型5mm透明有机玻璃管、具有抗压强、安全性能高、透明度高。 - 3、车架及支撑承台：采用金属雕刻、焊接、汽车烤漆制作。 - 4、操作箱及部件：采用高硬度工程塑料、机器加工、具有强度高、抗磨损。 - 5、水泵：采用塑料外壳、不锈钢泵体和叶轮，防锈、运行可靠、防漏电。 - 6、烟机：采用烟油燃烧，运行可靠、防漏电、无污染。 三、数字孪生教学系统一套 | 套 | 1 |
| 3 | CNG槽罐车模拟装置 | - 一、设备说明 1、装置尺寸：2100x600x700mm(金属支架、平台，带万向轮)，罐车总长约1500mm。 2、装置制作内容： （1）车体、罐体、操作箱等附属设备，电路控制系统，事故模拟系统。 （2）安装前后、左右驱动装置，前后倾斜≤30度、左右侧翻≥90度。 3、装置选材及制作: （1）主要材料选用透明玻璃、方钢、不锈钢、铜材、PVC、密度板、防锈漆、防火涂料、LED及控制用的电子原器件等。 （2）装置中的仪表、阀门、管道等均选用高强度合金或PLA为材料制作。 （3）6个罐体（透明1个），能展现其详细的外部特征和清晰的内部结构并可展示设备的工作原理。 （4）设备标识名牌和安全标识等应齐全、准确、到位。配不小于1.2米x0.8米罐车用途、结构、原理展示板。 4、装置工艺交互内容： 注液模拟注卸料（烟雾表示）。 泄露（模拟1个卸料点、烟雾（1米射程）和灯光表示）。 5、装置控制： （1）采用可编程序控制器（PLC），按钮操作。 6、配套功能： （1）罐车概述、结构、工作原理说明挂图。 （2）培训教材。 二、主要关键零部件性能说明： - 1.变速箱：采用整体金属定制产品，运行可靠、抗压强、安全性能高。 - 2.罐体：采用一次成型5mm透明有机玻璃管、具有抗压强、安全性能高、透明度高。 - 3.车架及支撑承台：采用金属雕刻、焊接、汽车烤漆制作。 - 4.操作箱及部件：采用高硬度工程塑料、机器加工、具有强度高、抗磨损。 - 5.物料烟机：采用雾化机、防锈、运行可靠、防漏电、无污染。 - 6.泄露烟机：采用烟油燃烧，运行可靠、防漏电、无污染。 三、数字孪生教学系统一套 | 套 | 1 |